III. AMD EPYC MILAN

1. Giới thiệu

Chip AMD EPYC Milan là dòng CPU máy chủ thế hệ thứ 3 dựa trên kiến trúc vi mô Zen 3 của AMD. Được ra mắt vào năm 2021, Milan là sự kế nhiệm cho dòng chip EPYC Rome và mang đến nhiều cải tiến về hiệu suất

2. Đặc điểm chung của dòng chip Milan

Số nhân CPU Zen 3 x86: 8 đến 64 nhân với SMT 2 luồng

Bộ nhớ cache:

Cache Op 4,096 mục

Cache L1 mỗi nhân: 2 × 32 KiB

Cache L2 mỗi nhân: 512 KiB

Mở rộng thêm tập lệnh x86 so với các đời trước

Các tính năng bảo mật: CET_SS, GMET, NX, SEV, SEV-ES, SEV-SNP, SMAP, SME/TSME, SMEP, UMIP

Kiểm soát suy đoán: IBPB, IBRS, PSFD, SSBD, STIBP

Cache L3: Lên đến 32 MiB mỗi cụm nhân (tối đa 8 nhân CPU), tổng dung lượng 64 đến 256 MiB

Giao diện bộ nhớ DDR4 SDRAM: 8 kênh 64/72 bit, hỗ trợ tối đa 1600 MHz (PC4-25600 - DDR4-3200), băng thông 204.8 GB/s

Kênh bộ nhớ: Tối đa 2 DIMM trên mỗi kênh, tổng cộng 16 DIMM

Loại DIMM hỗ trợ: SR/DR RDIMM, 4R/8R LRDIMM, 3DS DIMM, NVDIMM loại N

Hỗ trợ ECC sửa lỗi SEC-DED

Dung lượng bộ nhớ tối đa: 4 TiB

Bộ điều khiển PCIe Gen 4 16 làn (16 GT/s): 8 bộ điều khiển

Cấu hình linh hoạt: x16, x8, x4, x2, x1

Số lượng đường truyền trên mỗi bộ điều khiển: Tối đa 8 đường

Chức năng SATA, xGMI trên một số làn

Một bộ điều khiển PCIe Gen 2 2 làn (WAFL)

Bốn bộ điều khiển SATA 3.0 (6 Gb/s), mỗi bộ điều khiển hỗ trợ tối đa 8 làn

Bốn cổng USB 1.1/2.0/3.1 (10 Gb/s)

Giao diện SD, 6 × I2C, 2 × SMBus, giao diện LPC, 4 × UART, SPI/eSPI, GPIO

Bộ xử lý bảo mật AMD, Khởi động bảo mật, HRoT( Hardware Root of Trust)

TDP: 155 đến 280 Watt, có thể cấu hình

3. So sánh các cpu dòng Milan

| Model | Ngày ra mắt | Nhân | Luồng | TDP(W) | L2$(MiB) | L3$(MiB) | Clock rate(GHz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Base | Turbo |
| Uniprocessors |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7313P | 15/3/2021 | 16 | 32 | 155 | 8 | 128 | 3 | 3.7 |
| 7443P |  | 24 | 48 | 200 | 12 | 128 | 2.85 | 4 |
| 7543P |  | 32 | 64 | 225 | 16 | 256 | 2.8 | 3.7 |
| 7713P |  | 64 | 128 | 225 | 32 | 256 | 2 | 3.675 |
| Multiprocessors |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72F3 | 15/3/2021 | 8 | 16 | 180 | 4 | 256 | 3.7 | 4.1 |
| 7313 |  | 16 | 32 | 155 | 8 | 128 | 3 | 3.7 |
| 7343 |  |  |  | 190 | 8 | 128 | 3.2 | 3.9 |
| 73F3 |  |  |  | 240 | 8 | 256 | 3.5 | 4 |
| 7413 |  | 24 | 48 | 180 | 12 | 128 | 2.65 | 3.6 |
| 7443 |  |  |  | 200 | 12 | 128 | 2.85 | 4 |
| 7453 |  | 28 | 56 | 255 | 14 | 64 | 2.75 | 3.45 |
| 74F3 |  | 24 | 48 | 240 | 12 | 256 | 3.2 | 4 |
| 7513 |  | 32 | 64 | 200 | 16 | 128 | 2.6 | 3.65 |
| 7543 |  |  |  | 225 | 16 | 256 | 2.8 | 3.7 |
| 75F3 |  |  |  | 280 | 16 | 256 | 2.95 | 4 |
| 7643 |  | 48 | 96 | 225 | 24 | 256 | 2.3 | 3.6 |
| 7663 |  | 56 | 112 | 240 | 28 | 256 | 2 | 3.5 |
| 7713 |  | 64 | 128 | 225 | 32 | 256 | 2 | 3.675 |
| 7763 |  |  |  | 280 | 32 | 256 | 2.45 | 3.5 |
| Frequency-optimized SKUs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72F3 | 15/3/2021 | 8 | 16 | 180 | 43.5 | 256 | 3.7 | 4.1 |
| 73F3 |  | 16 | 32 | 240 | 8 | 256 | 3.5 | 4 |
| 74F3 |  | 24 | 48 | 240 | 12 | 256 | 3.2 | 4 |
| 75F3 |  | 32 | 64 | 280 | 16 | 256 | 2.95 | 4 |

IV. AMD EPYC GENOA

1.Giới thiệu

Chip AMD EPYC Genoa là một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực vi xử lý dành cho máy chủ, mang lại hiệu suất cao và khả năng xử lý đa nhiệm ấn tượng. Được giới thiệu vào tháng 11 năm 2022, dòng chip này sử dụng kiến trúc Zen 4, cung cấp một sự cải thiện đáng kể về hiệu suất so với các thế hệ trước.

2. Đặc điểm chung của dòng chip Genoa

Số nhân CPU Zen 4 x86: 16 đến 96 nhân với SMT 2 luồng

Bộ nhớ cache:

Cache Op chứa tối đa 6.750 Ops

Cache L1 mỗi nhân: 2 × 32 KiB

Cache L2 mỗi nhân: 1 MiB

Mở rộng thêm tập lệnh x86 so với các đời trước

Các tính năng bảo mật: CET_SS, GMET, NX, SEV, SEV-ES, SEV-SNP, SMAP, SME/TSME, SMEP, UMIP

Kiểm soát suy đoán: IBPB, IBRS, PSFD, SSBD, STIBP

Cache L3: 32 MiB mỗi cụm nhân (8 CPU cores), tổng dung lượng 64 đến 384 MiB

Giao diện bộ nhớ DDR5 SDRAM: 12 kênh 80-bit, hỗ trợ tối đa 2400 MHz (PC5-38400 - DDR5-4800), băng thông 460.8 GB/s

Kênh bộ nhớ con nhánh: Mỗi kênh có 2 kênh phụ DDR5 40-bit độc lập (32 data, 8 ECC)

Kênh bộ nhớ: Tối đa 2 DIMM trên mỗi kênh, tổng cộng 24 DIMM

Loại DIMM hỗ trợ: SR/DR RDIMM, 4R/8R LRDIMM, 4R/8R/16R 3DS DIMM

Hỗ trợ ECC (x4, x8, x16, chipkill)

Cung cấp tùy chọn DRAM bus parity và kiểm tra CRC cho dữ liệu ghi

Dung lượng bộ nhớ tối đa: 6 TiB

Bộ điều khiển PCIe Gen 5 16 làn (32 GT/s): 8 bộ điều khiển

Cấu hình linh hoạt: x16, x8, x4, x2, x1

Số lượng đường truyền trên mỗi bộ điều khiển: Tối đa 9 đường

Hỗ trợ giao thức xGMI trên 4 làn 16, chỉ dành cho hệ thống 2P

Hỗ trợ giao thức CXL 1.1 trên 4 làn 16

Hỗ trợ giao thức SATA Gen 3 trên 2 làn 16

Hai bộ điều khiển PCIe Gen 3 4 làn (8 GT/s)

Hỗ trợ giao thức WAFL trên hai làn, chỉ dành cho hệ thống 2P

Bốn cổng USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gb/s)

Các giao tiếp tốc độ thấp:

3 cổng UART 2 dây hoặc 1 cổng 4 dây + 1 cổng 2 dây

2 cổng SPI/eSPI 1/2/4 bit

4 cổng I3C

6 cổng I2C

2 cổng SMBus

4 cổng SGPIO

2 cổng SATA DevSlp

76 cổng GPIO

Giao diện Sideband (còn gọi là APML-I3C - SB-RMI, SB-TSI) để theo dõi tình trạng bởi BMC

2 Giao diện SVI3 (Serial VID Interface) để kiểm soát điện áp

JTAG

Bảo mật: Bộ xử lý bảo mật AMD, Khởi động bảo mật, HRoT ( Hardware Root of Trust )

Công suất: TDP 200 đến 400 Watt, có thể cấu hình

3. So sánh các cpu dòng Genoa

| Model | Nhân | Luồng | Ngày ra mắt | TDP | L2$ | L3$ | Clock rate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Base | Turbo |
| Uniprocessors |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9354P | 32 | 64 | 10/11/2022 | 280 | 32 | 256 | 3.25 | 3.75 |
| 9454P | 48 | 96 |  | 290 | 48 | 256 | 2.75 | 3.65 |
| 9554P | 64 | 128 |  | 360 | 64 | 256 | 3.1 | 3.75 |
| 9654P | 96 | 192 |  | 360 | 96 | 384 | 2.4 | 3.55 |
| Multiprocessors (dual-socket) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9124 | 16 | 32 | 10/11/2022 | 200 | 16 | 64 | 3 | 3.6 |
| 9174F | 16 | 32 |  | 320 | 16 | 256 | 4.1 | 4.15 |
| 9224 | 24 | 48 |  | 200 | 24 | 64 | 2.5 | 3.65 |
| 9254 | 24 | 48 |  | 200 | 24 | 128 | 2.9 | 3.9 |
| 9274F | 24 | 48 |  | 320 | 24 | 256 | 4.05 | 4.1 |
| 9334 | 32 | 64 |  | 210 | 32 | 128 | 2.7 | 3.85 |
| 9354 | 32 | 64 |  | 280 | 32 | 256 | 3.25 | 3.75 |
| 9374F | 32 | 64 |  | 320 | 32 | 256 | 3.85 | 4.1 |
| 9454 | 48 | 96 |  | 290 | 48 | 256 | 2.75 | 3.65 |
| 9474F | 48 | 96 |  | 360 | 48 | 256 | 3.6 | 3.95 |
| 9534 | 64 | 128 |  | 280 | 64 | 256 | 2.45 | 3.55 |
| 9554 | 64 | 128 |  | 360 | 64 | 256 | 3.1 | 3.75 |
| 9634 | 84 | 168 |  | 290 | 84 | 384 | 2.25 | 3.1 |
| 9654 | 96 | 192 |  | 360 | 96 | 384 | 2.4 | 3.55 |
| Frequency-optimized SKUs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9174F | 16 | 32 | 10/11/2022 | 320 | 16 | 256 | 4.1 | 4.15 |
| 9274F | 24 | 48 |  | 320 | 24 | 256 | 4.05 | 4.1 |
| 9374F | 32 | 64 |  | 320 | 32 | 256 | 3.85 | 4.1 |
| 9474F | 48 | 96 |  | 360 | 48 | 256 | 3.6 | 3.95 |