5. Sự thay đổi về kiến trúc của AMD EPYC so với kiến trúc x86 truyền thống

Kiến trúc x86 là một kiến trúc tập lệnh của dòng vi xử lí 8086 được phát triển bởi Intel được ra mắt lần đầu vào năm 1978. Tại thời điểm này, kiến trúc x86 rất phổ biến đối với các thế hệ máy tính cá nhân đang hiện hữu trong nhiều gia đình và gần như chiếm toàn bộ thị phần so với với máy trạm và siêu máy tính. Dựa trên những thành công đạt được tại thời điểm đó, nó được cấp phép cho các nhà sản xuất khác như AMD, VIA, …

AMD EPYC được phát triển dựa trên kiến trúc x86 truyền thống, tuy nhiên nó được cải tiến đáng kể để gia tăng hiệu suất và khả năng mở rộng cho các ứng dụng máy chủ đòi hỏi khắt khe nhằm đáp ứng xu thế của thị trường hiện tại.

Để thấy được sự thay đổi rõ rệt về công nghệ trên AMD EPYC so với kiến trúc x86 truyền thống, ta sẽ so sánh cụ thể 2 mẫu vi xử lí: AMD EPYC 9684X hiện đại và Intel i486DX2 sử dụng kiến trúc x86 cổ điển.

Dưới đây là bảng so sánh các tính năng giữa 2 mẫu CPU:

| Tính năng | AMD EPYC 9684X | Intel i486DX2 |
| --- | --- | --- |
| Tập lệnh | x86-64 | x86 |
| Số lõi + luồng | 96 lõi + 192 luồng | 1 lõi + 1 luồng |
| Xung nhịp tối đa | 2.55GHz tăng tối đa 3.7GHz | 16MHz tang tối đa 100MHz |
| Hỗ trợ chuẩn RAM | DDR5 | SRAM |
| Bộ nhớ đệm | L1: 6MB L2: 96MB L3: 1152MB | L1: 16KB |
| TDP | 320-400W | 15-25W |
| Phiên bản PCI Express | PCIe 5.0 128 làn | Không có |
| Hiệu suất | Hoạt động phổ biến trên máy trạm, nổi trội trong các tác vụ đa luồng, máy chủ, học máy và AI | Hoạt động phổ biến trên các máy tính cá nhân, phù hợp với các ứng dụng văn phòng, giải trí đa phương tiện và game |
| Giá cả | Cao | Thấp |

Qua bảng trên, có thể thấy:

Về bộ tập lệnh, EPYC 9684X sử dụng kiến trúc x86-64(64 bit) phổ biến trên nhiều loại CPU hiện nay, hỗ trợ mở rộng kích thước bộ nhớ địa chỉ trên 4GB RAM so với 32bit trên i486DX2, giúp cho các ứng dụng sử dụng nhiều bộ nhớ hơn hoạt động ổn định mà không bị gián đoạn.

Về số lõi và luồng, EPYC 9684X có nhiều nhân và luồng giúp cho các ứng dụng đa luồng ngân sách cao như đồ họa và rendering tối ưu thời gian xử lí hình ảnh hay các ứng dụng khoa học dữ liệu tăng cường phân tích và tính toán dữ liệu đáng kể. Còn với CPU đơn nhân đơn luồng như i486DX2, nó chỉ hỗ trợ tốt các tác vụ xử lý văn bản, duyệt web cơ bản hay các ứng dụng không đòi hỏi khắt khe nhiều tác vụ.

Về xung nhịp tối đa và bộ nhớ đệm, AMD EPYC có kích thước lớn hơn rất nhiều đồng thời đặc tính kĩ thuật của chuẩn RAM DDR5 so với SRAM của i486DX2 phức tạp hơn rất nhiều chính vì vậy nó cũng đòi hỏi điện năng tiêu thụ lớn hơn nhiều lần so với i486DX2

Đối với các máy tính hiện đại ngày nay, ngoài CPU đóng vai trò then chốt trong việc vận hành máy tính thì card đồ họa (GPU), card âm thanh, Wi-Fi, … cũng đồng hành để tăng cường hiệu suất máy tính, chính vì thế chuẩn kết nối PCIe không thể thiếu trên các CPU hiện tại, và EPYC 9684X cũng không phải là ngoài lệ. Với PCIe 5.0, tốc độ truyền dữ liệu giữa các thiết bị lên tới 15,75 GB/s mỗi làn.

Về hiệu suất, chúng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. EPYC 9684X hoạt động phổ biến trên máy trạm và có các tính năng cấp doanh nghiệp chính vì thế giá thành rất cao (khoảng 14,000 USD) so với CPU đơn nhân như i486DX2 hay các CPU phố thông cho máy tính cá nhân của AMD như Ryzen với mức giá trung bình hoặc thấp. Ngoài ra, EPYC 9684X còn tích hợp nhiều công nghệ mới đặc trưng của AMD (AMD 3D V-Cache Technology, AMD Infinity Guard, AMD Infinity Architecture) nên chúng cũng ảnh hưởng không ít tới giá thành của bộ vi xử lí.

Nhìn chung:

Mặc dù i486DX2 đã lỗi thời từ lâu, nhưng nó vẫn là một bộ vi xử lý quan trọng trong lịch sử máy tính. Nó đánh dấu bước tiến lớn về hiệu suất và mở đường cho sự phát triển của các bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn sau này. Các thế hệ AMD EPYC đã thừa hưởng kiến trúc truyền thống này và sau đó đã mở rộng và phát triển nó trở nên tân tiến và mạnh mẽ hơn để đáp ứng khối lượng tác vụ máy tính lớn hơn gấp nhiều lần.