Tổng quan về 8051

Vi điều khiển 8051 (họ MCS-51) do Intel phát triển từ năm 1980, là một trong những vi điều khiển 8-bit phổ biến nhất trong các hệ thống nhúng và tự động hóa. 8051 được thiết kế theo triết lý tích hợp cao, tối ưu cho các ứng dụng điều khiển thời gian thực với chi phí thấp và độ tin cậy cao.

8051 sử dụng kiến trúc Harvard, trong đó bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu được tách biệt hoàn toàn với các bus riêng. Nhờ đó, CPU có thể đồng thời đọc lệnh và truy cập dữ liệu, giúp tăng tốc độ xử lý và hỗ trợ cơ chế tìm trước lệnh. Một chu kỳ máy tiêu chuẩn của 8051 kéo dài 12 chu kỳ xung clock; với thạch anh 12 MHz, thời gian một chu kỳ máy là 1 µs.

Trên một chip duy nhất, 8051 tích hợp đầy đủ các thành phần của một hệ vi xử lý thu nhỏ, bao gồm CPU 8-bit, ALU, bộ nhớ trong (thường là 4 KB ROM và 128 byte RAM), 4 cổng I/O 8-bit (32 chân), 2 bộ định thời/bộ đếm 16-bit, mạch giao tiếp nối tiếp UART và bộ xử lý bit. ALU làm việc trực tiếp với thanh ghi tích lũy ACC, hỗ trợ các phép toán số học, logic, dịch và quay bit. Một đặc điểm nổi bật của 8051 là khả năng địa chỉ hóa và xử lý bit trực tiếp với tổng cộng 210 bit có thể định địa chỉ, rất phù hợp cho các bài toán điều khiển.

Mặc dù bộ nhớ trong hạn chế, 8051 cho phép mở rộng bộ nhớ ngoài: tối đa 64 KB bộ nhớ chương trình và 64 KB bộ nhớ dữ liệu, truy cập thông qua các tín hiệu điều khiển và các cổng I/O (đặc biệt là Port 0 và Port 2). Trong các phiên bản mở rộng, không gian địa chỉ có thể lên đến 16 MB.

Tập lệnh của 8051 được thiết kế gọn nhẹ, tối ưu cho điều khiển, mang nhiều đặc điểm gần với triết lý RISC: số lượng lệnh vừa phải, nhiều lệnh thực thi trong một chu kỳ máy, tập trung vào phản hồi nhanh và tính xác định thời gian. Các lệnh được chia thành nhóm chuyển dữ liệu, số học, logic, rẽ nhánh và thao tác bit.

Bên trong 8051, các Thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR) nằm trong vùng địa chỉ từ 80H đến FFH, dùng để điều khiển và giám sát hoạt động của CPU và các ngoại vi. Các nhóm SFR quan trọng bao gồm:

- Thanh ghi điều khiển CPU (ACC, B, PSW, SP),

- Thanh ghi cổng I/O (P0–P3),

- Thanh ghi bộ định thời (TMOD, TCON, THx, TLx),

- Thanh ghi truyền thông và ngắt (SCON, SBUF, IE, IP),

- Thanh ghi điều khiển nguồn (PCON).
Một số SFR cho phép địa chỉ hóa từng bit, giúp thao tác bật/tắt hoặc kiểm tra trạng thái rất linh hoạt.

8051 hỗ trợ hệ thống ngắt đa nguồn, bao gồm ngắt ngoài, ngắt bộ định thời và ngắt nối tiếp. Khi ngắt xảy ra, CPU tự động lưu trạng thái vào ngăn xếp, nhảy tới chương trình phục vụ ngắt (ISR) và quay lại chương trình chính bằng lệnh IRET. Hai bộ định thời 16-bit có thể hoạt động như timer hoặc counter, thường được dùng để tạo trễ chính xác và sinh tốc độ baud cho giao tiếp nối tiếp.

Về mặt kiến trúc, 8051 có thiết kế đơn giản, không hỗ trợ dấu phẩy động, không cache, không MMU, không pipeline, không xử lý song song và không có đơn vị thao tác nguyên tử. RAM trong chỉ 128 byte, trong đó 32 byte được tổ chức thành 4 bank thanh ghi (mỗi bank 8 thanh ghi).

Qua thời gian, nhiều phiên bản cải tiến của 8051 đã ra đời:

- 8351 tích hợp ROM trên chip,

- 8751 dùng EPROM,

- 8951 dùng EEPROM hoặc Flash 4 KB.
Một số biến thể còn tích hợp thêm DMA, PWM, watchdog, ADC, modem, ví dụ như Siemens SAB 80535-N có ADC với điện áp tham chiếu lập trình được.

Nhờ kiến trúc Harvard, khả năng xử lý bit mạnh, hệ thống ngắt hiệu quả và mức tích hợp cao, 8051 vẫn là nền tảng quan trọng trong giảng dạy, nghiên cứu và các ứng dụng nhúng điều khiển đơn giản đến trung bình.

Tổng quan kiến trúc tập lệnh vi điều khiển 8051

Kiến trúc tập lệnh (ISA) của vi điều khiển 8051 được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng điều khiển thời gian thực, với hiệu năng ổn định và khả năng thao tác trực tiếp trên cả byte (8-bit) và bit (1-bit). 8051 sử dụng kiến trúc Harvard, tách biệt bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu, cho phép CPU đồng thời đọc lệnh và truy cập dữ liệu, nâng cao tốc độ xử lý.

Tập lệnh 8051 mang đặc trưng của CISC (lệnh có độ dài biến đổi, tiết kiệm bộ nhớ chương trình), nhưng vẫn thừa hưởng nhiều đặc điểm RISC như số chu kỳ thực thi cố định và tối giản truy cập bộ nhớ.

Phân loại các nhóm lệnh chính

- Lệnh chuyển dữ liệu

  - Sao chép dữ liệu giữa thanh ghi, RAM nội, RAM ngoài và các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR).

  - Các lệnh tiêu biểu:

    - MOV: truy xuất bộ nhớ nội.

    - MOVX: truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài (tối đa 64 KB).

    - MOVC: truy xuất dữ liệu trong bộ nhớ chương trình.

  - Ngăn xếp (Stack) được quản lý bởi thanh ghi SP với các lệnh PUSH và POP.

- Lệnh số học

  - Được xử lý bởi ALU, với thanh ghi tích lũy ACC (A) đóng vai trò trung tâm.

  - Bao gồm các phép:

    - Cộng (ADD, ADDC), trừ (SUBB)

    - Nhân (MUL AB), chia (DIV AB)

    - Tăng/giảm (INC, DEC)

  - Các phép toán tác động đến các cờ trong thanh ghi PSW: Carry (C), Auxiliary Carry (AC), Overflow (OV), Parity (P).

- Lệnh logic

  - Thực hiện các phép toán logic trên dữ liệu 8-bit:

    - AND (ANL), OR (ORL), XOR (XRL), NOT

  - Hỗ trợ các lệnh quay bit:

    - RL, RR, RLC, RRC

  - Cho phép xử lý mặt nạ bit hiệu quả trong các ứng dụng điều khiển.

- Xử lý bit – Bộ xử lý Boolean

  - Đặc điểm nổi bật nhất của 8051.

  - Hỗ trợ 210 vị trí bit có thể định địa chỉ trực tiếp trong RAM nội và SFR.

  - Các lệnh tiêu biểu: SETB, CLR, CPL, AND/OR với cờ Carry.

  - Rất phù hợp cho điều khiển I/O và kiểm tra cờ trạng thái mà không ảnh hưởng các bit khác.

- Lệnh điều khiển luồng chương trình

  - Tác động trực tiếp lên Program Counter (PC).

  - Bao gồm:

    - Nhảy không điều kiện (LJMP, SJMP)

    - Nhảy có điều kiện (DJNZ, nhảy dựa trên cờ PSW)

    - Gọi và trở về từ chương trình con (LCALL, ACALL, RET)

    - Điều khiển ngắt (RETI)

    - Khởi động lại (RST, Reset hệ thống)

  - Các lệnh này thường cần nhiều chu kỳ máy hơn so với lệnh dữ liệu.

Các chế độ địa chỉ hóa

8051 hỗ trợ nhiều chế độ địa chỉ hóa linh hoạt:

- Tức thời (Immediate)

- Trực tiếp (Direct)

- Thanh ghi (Register)

- Gián tiếp (Indirect) qua R0, R1 hoặc DPTR

- Chỉ số (Indexed) – thường dùng với MOVC khi truy cập bảng dữ liệu

Các cổng vào ra của 8051

Vi điều khiển 8051 được tích hợp 4 cổng vào/ra 8-bit gồm P0, P1, P2 và P3, cung cấp tổng cộng 32 chân I/O có thể lập trình, cho phép giao tiếp linh hoạt với các thiết bị ngoại vi cũng như hỗ trợ mở rộng bộ nhớ ngoài.

Port 0 (địa chỉ SFR 0x80) là cổng có chức năng kép: trong hệ thống cơ bản, nó hoạt động như cổng I/O thông thường; khi sử dụng bộ nhớ ngoài, Port 0 đảm nhiệm vai trò bus địa chỉ thấp A0–A7 và bus dữ liệu D0–D7 theo cơ chế dồn kênh, do đó không còn sử dụng cho I/O thông thường.
Port 1 (0x90) là cổng chuyên dụng cho I/O, không có chức năng thay thế trong họ 8051 truyền thống, rất phù hợp để kết nối trực tiếp với cảm biến, nút nhấn hoặc LED.
Port 2 (0xA0) cũng có chức năng kép: hoạt động như cổng I/O 8-bit khi không mở rộng bộ nhớ và cung cấp bus địa chỉ cao A8–A15 khi truy cập bộ nhớ ngoài.
Port 3 (0xB0) là cổng linh hoạt nhất, vì mỗi chân đều có chức năng đặc biệt như truyền thông nối tiếp (RXD, TXD), ngắt ngoài (INT0, INT1), bộ định thời/bộ đếm (T0, T1) và tín hiệu điều khiển đọc/ghi bộ nhớ ngoài (RD, WR).

Nhờ sự phối hợp của Port 0, Port 2 và Port 3, hệ thống 8051 có thể mở rộng tối đa 64KB bộ nhớ chương trình và 64KB bộ nhớ dữ liệu ngoài. Trong các ứng dụng điều khiển, khả năng thao tác trực tiếp trên từng bit giúp việc điều khiển thiết bị và đọc trạng thái cảm biến trở nên hiệu quả và chính xác.

Về lập trình, các cổng P0–P3 có thể được truy cập theo byte thông qua địa chỉ SFR tương ứng (0x80, 0x90, 0xA0, 0xB0) để thực hiện các lệnh đọc/ghi hoặc xử lý dữ liệu. Ngoài ra, mỗi cổng gồm 8 bit riêng lẻ, mỗi bit có địa chỉ bit riêng, cho phép lập trình theo bit bằng các lệnh như SETB, CLR, CPL. Cơ chế này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống nhúng yêu cầu điều khiển chính xác từng chân I/O.

Ghép nối với bộ nhớ ngoài

1. Ánh xạ vào/ra bộ nhớ (Memory-Mapped I/O – MMIO)

MMIO là kỹ thuật trong đó CPU dùng chung không gian địa chỉ cho bộ nhớ và thiết bị ngoại vi. Các cổng I/O được gán vào những địa chỉ cụ thể trong không gian bộ nhớ.

Nguyên lý

- CPU xem thiết bị ngoại vi như các ô nhớ.

- Truy cập thiết bị bằng lệnh truy xuất bộ nhớ thông thường (LOAD/STORE), không cần lệnh I/O riêng (IN/OUT).

- Cần quy hoạch vùng địa chỉ riêng cho thiết bị trong không gian địa chỉ CPU.

Ưu – Nhược điểm

Ưu điểm

- Linh hoạt, dùng được nhiều chế độ địa chỉ hóa.

- Đơn giản hóa tập lệnh CPU.

Nhược điểm

- Chiếm dụng không gian địa chỉ RAM/ROM.

- Truy cập có thể chậm hơn lệnh I/O chuyên dụng.

Ví dụ

- 8085: Ánh xạ các bộ điều khiển âm thanh, video vào không gian 64KB.

- PIC (PSP mode): Cho phép hệ thống ngoài giao tiếp như truy cập bộ nhớ.

2. Tổ chức bộ nhớ dữ liệu của vi điều khiển 8051

2.1. RAM nội (Internal RAM)

- 00H – 7FH: 128 byte RAM nội (biến, thanh ghi đa năng, stack).

- 80H – FFH: Thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR: ACC, B, PSW, SP…).

2.2. RAM ngoài (External RAM)

- Không gian địa chỉ: 0000H – FFFFH (64KB).

- Truy xuất: Dùng lệnh MOVX với DPTR hoặc R0/R1.

- Kết nối phần cứng: Qua Port 0 và Port 2.

Tóm tắt

| Thành phần | Vùng địa chỉ | Đặc điểm |
| --- | --- | --- |
| RAM nội | 00H–7FH | Biến, stack |
| SFR | 80H–FFH | Điều khiển phần cứng |
| RAM ngoài | 0000H–FFFFH | MOVX, mở rộng |

3. Kiến trúc bộ nhớ Harvard của 8051

- Hai không gian nhớ độc lập:

  - Bộ nhớ chương trình (Code)

  - Bộ nhớ dữ liệu (Data)

- Tín hiệu điều khiển chính:

  - PSEN: Đọc bộ nhớ chương trình ngoài

  - RD, WR: Truy cập RAM ngoài

  - ALE: Tách địa chỉ/dữ liệu trên Port 0

  - EA: Chọn bộ nhớ chương trình trong/ngoài

4. Kết nối bộ nhớ ngoài cho 8051

4.1. Bộ nhớ chương trình ngoài (ROM/EPROM)

- Dùng khi ROM nội không đủ.

- PSEN → OE của ROM.

- Port 0: AD0–AD7 (địa chỉ thấp & dữ liệu, ghép kênh).

- Port 2: A8–A15 (địa chỉ cao).

- ALE dùng để chốt địa chỉ thấp (qua 74LS373).

4.2. Bộ nhớ dữ liệu ngoài (RAM)

- Dùng cho biến, dữ liệu tạm.

- RD → OE, WR → WE của RAM.

- Truy xuất bằng lệnh MOVX.

4.3. Mạch hỗ trợ

- Latch (74LS373/573): Giữ địa chỉ thấp.

- Decoder (74LS138): Tạo tín hiệu chọn chip (CS).

5. Nguyên tắc thiết kế vỉ nhớ

- Số chip: M = Q / D

- Số dây địa chỉ vào chip: 2^m = D

- Số dây chọn chip: 2^i = M

→ Cho phép mở rộng tối đa 64KB bộ nhớ chương trình và 64KB bộ nhớ dữ liệu.

6. Giao tiếp PPI 8255 với 8051

Vai trò

- Bổ sung 24 chân I/O khi Port 0 và Port 2 bị chiếm dụng cho bus ngoài.

Kết nối

- D0–D7 ↔ Port 0

- A0, A1 ↔ địa chỉ thấp

- CS ↔ mạch giải mã

- RD, WR ↔ điều khiển

- RESET ↔ reset hệ thống

Chế độ

- Mode 0: I/O cơ bản, không bắt tay.

- Ví dụ: Control Word 0x80 → tất cả cổng Output.

Lập trình

- Reset

- Ghi từ điều khiển (MOVX)

- Đọc/ghi dữ liệu qua Port A/B/C

7. Port 0 và tín hiệu ALE

- AD0–AD7: Ghép kênh địa chỉ thấp và dữ liệu.

- ALE:

  - Mức 1: Port 0 chứa địa chỉ

  - Mức 0: Port 0 truyền dữ liệu

8. Tín hiệu EA và cơ chế truy cập bộ nhớ

8.1. Bộ nhớ chương trình

- EA = 0 (GND):

  - Luôn dùng ROM ngoài

  - Bỏ qua ROM nội

- EA = 1 (VCC):

  - Ưu tiên ROM nội (thường 4KB)

  - Vượt 0FFFH → tự động truy cập ROM ngoài

8.2. Bộ nhớ dữ liệu

- Không phụ thuộc EA

- Chỉ truy cập RAM ngoài khi dùng MOVX

8.3. Tác động phần cứng

- Port 0 & Port 2 bị chiếm dụng làm bus

- Mất chức năng I/O thông thường

- DPTR rất quan trọng cho truy cập ngoài

- Stack vẫn nằm trong RAM nội

Timer/Counter

Trong các hệ thống nhúng, Timer (Bộ định thời) và Counter (Bộ đếm) là các khối ngoại vi quan trọng, giúp vi điều khiển làm việc chính xác với thời gian và các sự kiện bên ngoài. Chúng hoạt động dựa trên việc đếm xung nhị phân và thường tạo ngắt khi tràn để CPU xử lý kịp thời.

1. Phân biệt Timer và Counter

- Timer:
Lấy xung từ dao động thạch anh nội bộ, dùng để tạo độ trễ, đo thời gian, hoặc tạo tốc độ Baud cho truyền thông nối tiếp.

- Counter:
Lấy xung từ tín hiệu bên ngoài qua các chân vào, dùng để đếm sự kiện như số lần nhấn nút, sản phẩm, vòng quay, hay đo tần số.

Cùng một phần cứng có thể hoạt động như Timer hoặc Counter tùy cấu hình.

2. Watchdog Timer (WDT)

- Là bộ định thời đặc biệt để giám sát phần mềm.

- Nếu chương trình không “reset” WDT đúng thời gian, WDT sẽ reset CPU, giúp hệ thống tự phục hồi khi bị treo.

3. Timer/Counter T0 và T1 trong 8051

- 8051 tích hợp hai bộ Timer/Counter 16-bit: T0 và T1.

- Mỗi bộ gồm hai thanh ghi 8-bit:

  - T0: TH0 – TL0

  - T1: TH1 – TL1

- Có thể hoạt động ở:

  - Chế độ Timer (xung nội)

  - Chế độ Counter (xung ngoài)

- Chân vào đếm ngoài:

  - T0 → P3.4

  - T1 → P3.5

4. Ứng dụng chính của T0 và T1

- Tạo độ trễ thời gian chính xác

- Đếm sự kiện từ bên ngoài

- Tạo tốc độ Baud cho UART (Timer 1 thường dùng)

- Xử lý ngắt khi tràn bộ đếm

- Đo khoảng thời gian hoặc độ rộng xung

5. Thanh ghi TMOD (Timer Mode)

- Thanh ghi 8-bit cấu hình chế độ cho T0 và T1:

  - 4 bit cao: Timer 1

  - 4 bit thấp: Timer 0

- Mỗi nhóm 4 bit gồm: GATE – C/T – M1 – M0

  - GATE: Điều khiển chạy Timer bằng chân ngắt ngoài

  - C/T: Chọn Timer (0) hay Counter (1)

  - M1, M0: Chọn chế độ hoạt động

- TMOD không định địa chỉ bit, phải ghi cả byte.

6. Bốn chế độ hoạt động của Timer (M1, M0)

| M1 | M0 | Chế độ | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Mode 0 | Timer 13-bit (tương thích cũ) |
| 0 | 1 | Mode 1 | Timer 16-bit (phổ biến nhất) |
| 1 | 0 | Mode 2 | Timer 8-bit tự động nạp lại (Auto-reload) |
| 1 | 1 | Mode 3 | Chế độ tách Timer (Split Timer) |

- Mode 2 rất quan trọng trong tạo tốc độ Baud chuẩn.

- Mode 3 cho phép tách T0 thành hai bộ đếm 8-bit, nhưng làm hạn chế T1.

7. Thanh ghi TCON (Timer Control)

- Thanh ghi 8-bit, định địa chỉ bit.

- Điều khiển và báo trạng thái cho Timer và ngắt ngoài:

  - TR0, TR1: Khởi động/dừng Timer

  - TF0, TF1: Cờ báo tràn

  - IT0, IT1: Chọn kiểu kích hoạt ngắt ngoài

  - IE0, IE1: Cờ ngắt ngoài

- TCON cho phép điều khiển linh hoạt và tối ưu chương trình.

8. So sánh nhanh với PIC

- PIC Timer 0: Thường là 8-bit, có prescaler, đôi khi dùng làm Watchdog.

- PIC Timer 1: Thường là 16-bit, hỗ trợ đếm xung ngoài và ngắt.

- Kiến trúc và cách cấu hình khác 8051, nhưng mục đích sử dụng tương tự.

Tổng quan về giao diện nối tiếp (Serial Interface)

Giao diện nối tiếp là phương thức truyền dữ liệu trong đó các bit được gửi tuần tự từng bit trên một đường truyền duy nhất. So với giao diện song song, giao diện nối tiếp có ưu điểm nổi bật là ít dây dẫn, truyền được khoảng cách xa hơn và giảm nhiễu, dù phải sử dụng giao thức đồng bộ phức tạp hơn.

Các giao thức nối tiếp phổ biến trong vi điều khiển gồm:

- UART/USART: Truyền dị bộ/đồng bộ, tốc độ xác định bởi baud rate.

- SPI: Truyền đồng bộ, tốc độ cao, dùng nhiều dây (MOSI, MISO, SCLK, SS).

- I²C: Truyền đồng bộ, chỉ dùng 2 dây, hỗ trợ nhiều thiết bị qua cơ chế địa chỉ.

Các chuẩn kết nối vật lý thường gặp:

- RS-232 (DB9/DB25),

- USB,

- SI-P (cổng nạp và gỡ lỗi cho vi điều khiển).

Giao diện nối tiếp trong 8051 là một hệ thống linh hoạt, tiết kiệm chân I/O và rất mạnh trong các hệ thống nhúng.

- Mode 0: đơn giản, đồng bộ, mở rộng I/O

- Mode 1: chuẩn UART phổ biến nhất

- Mode 2: truyền nhanh, đa vi xử lý, không tốn Timer

- Mode 3: mạnh nhất, linh hoạt nhất cho hệ thống phức tạp

Việc lựa chọn chế độ phù hợp giúp tối ưu tài nguyên phần cứng, đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất truyền thông của hệ thống nhúng dựa trên 8051.

Bộ truyền thông nối tiếp trong vi điều khiển 8051

Trong 8051, truyền thông nối tiếp được điều khiển chủ yếu bởi hai thanh ghi SFR: SBUF và SCON.

1. Thanh ghi SBUF (Serial Data Buffer)

- Là thanh ghi 8-bit, địa chỉ 99H.

- Có cấu trúc kép:

  - Ghi SBUF → dữ liệu được đưa vào bộ đệm truyền (TXD).

  - Đọc SBUF → lấy dữ liệu từ bộ đệm nhận (RXD).

- Dùng chung địa chỉ nhưng độc lập vật lý giữa truyền và nhận.

2. Thanh ghi SCON (Serial Control)

- Địa chỉ 98H, có khả năng định địa chỉ từng bit.

- Các bit quan trọng:

  - SM0, SM1: Chọn chế độ truyền (Mode 0–3).

  - REN: Cho phép nhận dữ liệu.

  - TI: Cờ báo truyền xong 1 byte.

  - RI: Cờ báo nhận xong 1 byte.

  - TB8 / RB8: Bit dữ liệu thứ 9 trong Mode 2 và 3.

Các chế độ hoạt động của cổng nối tiếp 8051

🔹 Chế độ 0 (Mode 0) – Đồng bộ, bán song công

- SM0 = 0, SM1 = 0

- Hoạt động như thanh ghi dịch (Shift Register).

- RXD: Vừa vào vừa ra dữ liệu

- TXD: Phát xung nhịp đồng bộ

- Khung dữ liệu: 8 bit, truyền LSB trước

- Tốc độ cố định:

Baud=fosc12

- Không phải song công toàn phần (Half-duplex).

- Ứng dụng chính: Mở rộng cổng I/O bằng IC thanh ghi dịch (74LS…).

🔹 Chế độ 1 (Mode 1) – UART 8-bit, dị bộ, song công toàn phần

- SM0 = 0, SM1 = 1

- Khung dữ liệu: 10 bit

  - 1 Start – 8 Data – 1 Stop

- Tốc độ Baud lập trình được bằng Timer 1 (hoặc T2 trên 8052).

- Công thức baud:

Baud=2SMOD32×fosc12(256-TH1)

- Phổ biến nhất: giao tiếp RS-232, Bluetooth, Wi-Fi.

- Song công toàn phần (Full-duplex).

🔹 Chế độ 2 (Mode 2) – UART 9-bit, dị bộ, tốc độ cố định

- SM0 = 1, SM1 = 0

- Khung dữ liệu: 11 bit

  - 1 Start – 8 Data – 1 Bit thứ 9 – 1 Stop

- Tốc độ Baud cố định, không dùng Timer:

  - SMOD = 0 → Baud = fosc / 64

  - SMOD = 1 → Baud = fosc / 32

- Bit thứ 9:

  - Parity hoặc

  - Địa chỉ/Dữ liệu trong truyền thông đa vi xử lý.

- Song công toàn phần.

🔹 Chế độ 3 (Mode 3) – UART 9-bit, dị bộ, tốc độ thay đổi

- SM0 = 1, SM1 = 1

- Khung dữ liệu giống Mode 2 (11 bit).

- Tốc độ Baud lập trình được bằng Timer 1.

- Kết hợp ưu điểm:

  - Bit thứ 9 (như Mode 2),

  - Baud linh hoạt (như Mode 1).

- Phù hợp cho mạng nhiều vi điều khiển, yêu cầu linh hoạt tốc độ.

3. Song công trong giao tiếp nối tiếp 8051

- Mode 1, 2, 3:
👉 Song công toàn phần
→ Có thể truyền (TXD) và nhận (RXD) đồng thời.

- Mode 0:
👉 Bán song công đồng bộ
→ RXD dùng chung cho vào/ra, TXD chỉ tạo xung clock.

Hệ thống ngắt của vi điều khiển 8051.

Hệ thống ngắt của 8051 là nền tảng cốt lõi giúp vi điều khiển:

- Phản ứng nhanh với sự kiện bất thường

- Tối ưu tài nguyên CPU

- Đáp ứng yêu cầu thời gian thực trong các ứng dụng nhúng

1. Tổng quan hệ thống ngắt của vi điều khiển 8051

Hệ thống ngắt của vi điều khiển 8051 là cơ chế phản ứng phần cứng–phần mềm cho phép CPU xử lý tức thời các sự kiện khẩn cấp từ bên ngoài hoặc bên trong mà không cần kiểm tra liên tục (polling). Khi một ngắt xảy ra, CPU sẽ tạm dừng chương trình chính, lưu trạng thái hiện tại và chuyển sang thực thi Chương trình con dịch vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine).

2. Phân loại nguồn ngắt

2.1 Ngắt cứng (Hardware Interrupt)

- Phát sinh từ tín hiệu điện bên ngoài.

- Mang tính dị bộ (asynchronous), có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

- Trên 8051 gồm:

  - INT0 tại chân P3.2

  - INT1 tại chân P3.3

2.2 Ngắt mềm (Software / Internal Interrupt)

- Phát sinh từ các khối bên trong vi điều khiển.

- Bao gồm:

  - Ngắt tràn Timer 0

  - Ngắt tràn Timer 1

  - Ngắt cổng nối tiếp (Serial Port – RI/TI)

3. Cơ chế hoạt động chung của ngắt

Khi một yêu cầu ngắt được chấp nhận, CPU thực hiện tuần tự các bước:

- Hoàn thành lệnh đang chạy.

- Lưu ngữ cảnh (PC, PSW) vào Stack.

- Nạp địa chỉ vector ngắt tương ứng vào PC.

- Thực thi chương trình ISR.

- Kết thúc ISR bằng lệnh RETI để khôi phục trạng thái và quay lại chương trình chính.

4. Địa chỉ vector ngắt trong 8051

Mỗi nguồn ngắt có một địa chỉ vector cố định trong bộ nhớ chương trình.

| Nguồn ngắt | Địa chỉ vector | Ưu tiên mặc định |
| --- | --- | --- |
| Reset | 0000H | Cao nhất |
| External INT0 | 0003H | 1 |
| Timer 0 | 000BH | 2 |
| External INT1 | 0013H | 3 |
| Timer 1 | 001BH | 4 |
| Serial Port | 0023H | 5 |

Tại mỗi vector thường chứa lệnh LJMP để nhảy tới ISR đầy đủ.

5. Ngắt ngoài INT0 và INT1

5.1 Vị trí và đặc điểm

- INT0: P3.2

- INT1: P3.3

- Là các ngắt dị bộ, phản ứng nhanh với sự kiện bên ngoài.

5.2 Kiểu kích hoạt (qua thanh ghi TCON)

- Kích hoạt theo mức thấp:

  - Ngắt tồn tại khi chân vẫn giữ mức 0.

- Kích hoạt theo sườn xuống:

  - Ngắt chỉ xảy ra khi chuyển từ 1 → 0.

| Bit | Thanh ghi | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| IT0 | TCON.0 | Chọn kiểu ngắt INT0 |
| IT1 | TCON.2 | Chọn kiểu ngắt INT1 |
| IE0 | TCON.1 | Cờ ngắt INT0 |
| IE1 | TCON.3 | Cờ ngắt INT1 |

6. Ngắt tràn Timer 0 và Timer 1

6.1 Cơ chế tràn

- Bộ đếm tăng dần theo xung clock.

- Khi vượt giá trị cực đại (FFFFH hoặc FFH), quay về 0.

- Cờ tràn được dựng:

  - TF0 cho Timer 0

  - TF1 cho Timer 1

6.2 Ứng dụng

- Tạo trễ chính xác

- Tạo chu kỳ lấy mẫu

- Sinh baud rate cho UART

- Watchdog Timer

- Đo thời gian giữa các sự kiện

7. Ngắt trong truyền thông nối tiếp

- Khi truyền xong hoặc nhận xong 1 byte:

  - TI = 1 (Transmit Interrupt)

  - RI = 1 (Receive Interrupt)

- CPU nhảy vào ISR để xử lý dữ liệu.

- Giúp hệ thống truyền thông không đồng bộ nhưng vẫn đảm bảo thời gian thực.

8. Thanh ghi IE – Cho phép ngắt (Interrupt Enable)

8.1 Thông tin

- Địa chỉ: A8H

- Có thể định địa chỉ bit.

8.2 Cấu trúc

| Bit | Ký hiệu | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| IE.7 | EA | Cho phép ngắt toàn cục |
| IE.4 | ES | Ngắt nối tiếp |
| IE.3 | ET1 | Timer 1 |
| IE.2 | EX1 | INT1 |
| IE.1 | ET0 | Timer 0 |
| IE.0 | EX0 | INT0 |

➡️ Một ngắt chỉ hoạt động khi:

- EA = 1

- Bit ngắt tương ứng = 1

9. Thanh ghi IP – Ưu tiên ngắt (Interrupt Priority)

9.1 Thông tin

- Địa chỉ: B8H

- Cho phép đặt ưu tiên Cao (1) hoặc Thấp (0).

9.2 Cơ chế ưu tiên

- Ngắt ưu tiên cao có thể chen ngang ISR ưu tiên thấp.

- Ngắt cùng mức ưu tiên → xử lý theo thứ tự mặc định phần cứng.

9.3 Ý nghĩa thực tế

- Rất quan trọng trong hệ thống thời gian thực (RTOS).

- Đảm bảo các sự kiện quan trọng luôn được xử lý đúng hạn.

10. Đặc điểm nổi bật của hệ thống ngắt 8051

- Hỗ trợ ngắt chồng ngắt (nested interrupts).

- Cho phép che ngắt toàn bộ hoặc từng nguồn riêng lẻ.

- Có thứ tự ưu tiên mặc định và cho phép ghi đè bằng phần mềm.

- Đảm bảo tính tiền định, độ trễ thấp và hiệu suất cao.

Bus hệ thống và mạch giao tiếp trong vi xử lý/vi điều khiển.

Bus hệ thống là nền tảng giao tiếp trung tâm của hệ thống vi xử lý. Việc hiểu rõ cấu trúc bus, cơ chế ghép kênh, DMA, ngắt và mạch giao tiếp là chìa khóa để thiết kế và phân tích các hệ thống nhúng hiệu quả.

1. Giao tiếp sử dụng Bus hệ thống

Giao tiếp Bus hệ thống là phương thức trao đổi dữ liệu nhị phân giữa CPU, bộ nhớ và thiết bị I/O thông qua các đường tín hiệu dùng chung. Bus hệ thống đóng vai trò là xương sống thông tin của máy tính và hệ thống nhúng.

Bus hệ thống tiêu chuẩn gồm ba nhóm tín hiệu:

- Bus địa chỉ (A): Một chiều từ CPU, mang địa chỉ ô nhớ hoặc thiết bị cần truy cập.

- Bus dữ liệu (D): Hai chiều, truyền lệnh và dữ liệu giữa CPU, bộ nhớ và I/O.

- Bus điều khiển (C): Mang các tín hiệu điều khiển và đồng bộ thời gian (READ, WRITE, ALE, ngắt, DMA…).

Thiết kế giao tiếp Bus phải tuân theo lược đồ thời gian, tốc độ bus và độ dài từ nhớ của dữ liệu/lệnh.

2. Bus trong và ngoài bộ vi xử lý

- Bus nội bộ CPU:

  - Kết nối các khối bên trong CPU (ALU, thanh ghi).

  - Công suất tín hiệu thấp, thường dồn kênh địa chỉ–dữ liệu để tiết kiệm chân.

- Bus hệ thống (bus ngoài):

  - Hình thành sau khi qua mạch chốt và mạch đệm.

  - Kết nối CPU với RAM, ROM và I/O.

  - Chịu tải lớn hơn, thường có xung nhịp bus riêng.

3. Phân loại Bus theo chức năng

- Bus địa chỉ: Xác định vị trí lệnh hoặc dữ liệu trong bộ nhớ/thiết bị.

- Bus dữ liệu: Truyền lệnh và dữ liệu (8/16/32/64 bit).

- Bus điều khiển: Điều phối hoạt động đọc/ghi, chốt địa chỉ, DMA, ngắt.

4. Hoạt động của Bus địa chỉ và Bus dữ liệu

- CPU đặt địa chỉ lên Bus địa chỉ để:

  - Tìm nạp lệnh

  - Đọc hoặc ghi dữ liệu

- Dữ liệu hoặc lệnh được truyền qua Bus dữ liệu.

- Với dữ liệu/lệnh 32 bit, việc truyền diễn ra trên nhiều byte liên tiếp.

5. Bus điều khiển

Bus điều khiển đảm nhiệm:

- Đồng bộ thời gian hoạt động hệ thống

- Kích hoạt chốt địa chỉ (ALE / AS / ADV)

- Điều khiển đọc/ghi bộ nhớ và I/O

- Điều khiển DMA và ngắt:

  - INTR, INTA, NMI

  - HOLD, HLDA cho DMA

6. DMA và Ngắt

- Ngắt (Interrupt):

  - Thiết bị báo sự kiện để CPU xử lý.

  - CPU trực tiếp điều khiển truyền dữ liệu.

  - Phù hợp cho sự kiện không thường xuyên.

- DMA (Direct Memory Access):

  - Thiết bị truyền dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ.

  - CPU tạm thời nhường quyền bus.

  - Hiệu quả cao cho truyền dữ liệu khối lớn.

7. Bus đồng bộ và không đồng bộ

- Bus đồng bộ: Hoạt động theo xung clock chung, thời gian chặt chẽ.

- Bus không đồng bộ: Dùng cơ chế bắt tay (handshaking), linh hoạt cho thiết bị khác tốc độ.

8. Kiến trúc Harvard và Bus ghép kênh

- Kiến trúc Harvard:

  - Tách riêng bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu.

  - Cho phép truy cập lệnh và dữ liệu song song → tăng tốc độ.

  - Truy cập bộ nhớ chương trình ngoài dùng tín hiệu PSEN.

- Bus ghép kênh (Multiplexed Bus):

  - Địa chỉ và dữ liệu dùng chung chân, phân chia theo thời gian (TDM).

  - Tín hiệu ALE dùng để chốt địa chỉ.

  - Giảm số chân IC, giảm chi phí phần cứng.

9. Ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM)

- Địa chỉ xuất hiện ở một khoảng thời gian, dữ liệu ở khoảng khác.

- Cần mạch chốt để giữ địa chỉ.

- Ứng dụng:

  - CPU (8051, 8085): AD0–AD7

  - DRAM: dùng RAS và CAS cho địa chỉ hàng/cột

- Ưu điểm: tiết kiệm chân

- Nhược điểm: cần nhiều chu kỳ thời gian hơn

10. Mạch giao tiếp dùng Latch và Decoder

- Latch (mạch chốt):

  - Chốt địa chỉ (74373) khi bus dồn kênh

  - Lưu dữ liệu đầu ra cho I/O

- Decoder (bộ giải mã địa chỉ):

  - Giải mã địa chỉ cao để tạo tín hiệu CS (Chip Select)

  - Phân vùng bộ nhớ, tránh xung đột bus

- Buffer/Driver:

  - Đệm và cách ly bus dữ liệu

  - Cho phép truyền hai chiều an toàn

11. Mạch giao tiếp Bus (Glue Logic)

- Bao gồm: Latch + Decoder + Buffer

- Kết nối CPU, bộ nhớ và I/O qua Bus hệ thống

- Thiết kế dựa trên tín hiệu điều khiển và timing bus

- Có thể thực hiện bằng:

  - IC TTL rời

  - GAL

  - FPGA