1. Khái niệm và thông số cơ bản của bộ nhớ

Bộ nhớ là phương tiện lưu trữ chương trình và dữ liệu trong hệ thống máy tính/hệ thống nhúng.

Các thông số quan trọng

- Độ dài ô nhớ: số bit trong một ô nhớ (bit, byte, word…).

- Dung lượng (Capacity):

Capacity=2n×m

trong đó n là số bit địa chỉ, m là độ dài ô nhớ.

- Thời gian thâm nhập (tA): thời gian từ khi đặt địa chỉ đến khi dữ liệu xuất hiện trên bus.

- Chu kỳ đọc/ghi (tRC, tWC): thời gian tối thiểu giữa hai lần truy cập liên tiếp.

- Trạng thái đợi (Wait state – tW): chu kỳ chờ thêm để CPU nhanh làm việc với bộ nhớ chậm.

2. Phân loại bộ nhớ

2.1 Theo khả năng lưu trữ khi mất điện

- Non-volatile (không mất dữ liệu)

  - ROM: nội dung cố định khi chế tạo

  - EPROM / EEPROM: xóa được (UV hoặc điện)

  - Flash: mật độ cao, cập nhật trực tiếp, phổ biến trong hệ nhúng

- Volatile (mất dữ liệu khi mất điện – RAM)

  - SRAM: rất nhanh, không cần refresh, giá cao → dùng làm cache

  - DRAM: mật độ cao, rẻ, cần refresh liên tục

3. Mô hình phân cấp bộ nhớ

Hệ thống bộ nhớ được tổ chức theo cấp bậc để tối ưu tốc độ – dung lượng – chi phí:

- Thanh ghi (Registers) – nhanh nhất, dung lượng nhỏ

- Cache (L1, L2, L3) – trung gian tăng tốc

- Bộ nhớ chính (RAM) – chứa chương trình/dữ liệu đang chạy

- Bộ nhớ ngoài – HDD, SSD, USB…

So sánh điển hình

| Cấp nhớ | Dung lượng | Tốc độ | Giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Registers | ~KB | < 1 ns | Cao nhất |
| L1 Cache | >64 KB | ~1 ns | Rất cao |
| L2 Cache | >512 KB | ~4 ns | Cao |
| RAM | >256 MB | 8–80 ns | Trung bình |
| Disk | >GB | ms | Thấp |

4. Bộ nhớ đệm Cache

Các cấp Cache

- L1 Cache

  - Trong lõi CPU

  - Rất nhanh

  - Thường tách Instruction Cache & Data Cache

- L2 Cache

  - Lớn hơn, chậm hơn L1

  - Trong hoặc ngoài CPU

- L3 Cache

  - Lớn nhất, dùng chung cho nhiều core

Nguyên lý hoạt động

- Cache Hit: dữ liệu có sẵn → CPU nhận ngay

- Cache Miss: lấy block từ RAM vào cache theo nguyên lý cục bộ thời gian & không gian

5. Chip nhớ và tổ chức bộ nhớ vật lý

Các chân cơ bản của chip nhớ

- Địa chỉ (A0…An): xác định ô nhớ

- Dữ liệu (D0…Dm): trao đổi dữ liệu

- Điều khiển:

  - CS (Chip Select)

  - RD / WR hoặc OE / WE

- Nguồn: Vcc, GND

Tổ chức từ nhớ

- Chip 1 bit → ghép 8 chip song song = 1 byte

- Chip 4 bit → ghép 2 chip = 1 byte

6. Quy tắc thiết kế bộ nhớ từ chip rời

- Số chip:

M=QD

- Số dây địa chỉ cơ sở:

2m=D

- Số dây giải mã chọn chip:

2i=M

Các bước

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý (giải mã địa chỉ)

- Kết nối RD, WR, bus dữ liệu

- Phân hoạch địa chỉ (Memory Map)

7. Thiết kế SRAM

- Nguyên lý lưu trữ: mạch lật (Flip-Flop)

- Mỗi bit: ~6 transistor

- Ưu điểm: rất nhanh, không refresh

- Ứng dụng: Cache, bộ nhớ nội vi điều khiển

Ví dụ: băng nhớ 16KB

- Dùng 8 chip SRAM 16K×1

- 14 đường địa chỉ

- Ghép song song tạo dữ liệu 8 bit

8. Thiết kế DRAM

- Nguyên lý: lưu bằng tụ điện (1 transistor + 1 tụ)

- Nhược điểm: cần refresh định kỳ

- Ưu điểm: mật độ cao, giá rẻ

Tín hiệu đặc trưng

- RAS: chốt địa chỉ hàng

- CAS: chốt địa chỉ cột

- WE: đọc/ghi

Ví dụ: module 64KB

- Chip 4164 (64K bit)

- Tổ chức ma trận 256×256

- Dùng multiplexer địa chỉ

- Ghép song song 8 chip

9. Thiết kế ROM / EPROM / Flash

Phân loại

- ROM: cố định

- EPROM: xóa bằng UV

- EEPROM: xóa điện

- Flash: cập nhật trực tiếp, phổ biến hiện nay

Ví dụ: module ROM 32KB

- Chip 2764 (8K×8)

- Dùng 4 chip

- A0–A12: địa chỉ trong chip

- A13–A14: giải mã chọn chip

Vai trò khi khởi động

- Chứa Reset Vector

- CPU truy cập ROM đầu tiên để chạy Boot Loader